Инструкция по работе с программой “SAM_CUT.exe”

- Назначение программы

Программа SAM_CUT.exe предназначена для выборки данных на заданном горизонте с  лазерного диска “Климатический атлас Баренцева моря 1998: Температура, солёность, кислород” и записи их в формате для ввода и обработки распространенными приложениями, предназначенными для анализа и представления выбранных данных. (Такими как “Excel” фирмы MicroSoft, “MapWiever” и “Surfer” фирмы “Golden Software, Inc” и многими другими.)

Разработали программу SAM_CUT.exe руководитель лаборатории океанографии ММБИ, кандидат физико-математических наук А. Н. Зуев и главный специалист этой лаборатории  В. А. Голубев (mmbi@online.ru).

2. Требования к вычислительной системе

IBM совместимый компьютер AT-386/25/RAM-2MB; свободная память на HDD – 1MB; DOS 5.0 и выше или Windows 3.1 и выше.

3. Список файлов

- SAM_Cut.exe 	- программа выборки данных из каталогов STEP_1, … , STEP_4;

- SAM_Cut.dan 	- пример управляющего файла программы SAM_Cut.exe;

- SAM_Cut.lst 	- пример протокола выполнения программы SAM_Cut.exe с управляющим файлом SAM_Cut.dan;

- SAM_Cut.doc 	- инструкция к программе

4. Подготовка программы к работе

Перед началом работы необходимо скопировать с лазерного диска “Климатический атлас Баренцева моря: 1898 - 1993” содержимое директория \EXEC\SAM_CUT\ в рабочий доступный для записи директорий на жесткий диск компьютера. Необходимо снять атрибут “ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ” со всех скопированных файлов, а затем отредактировать управляющий файл SAM_Cut.dan в соответствии с требованиями расчета (раздел 6, настоящего документа) и особенностями конфигурации компьютера (локализация драйвера лазерного диска с данными).

5. Общее описание работы программы

Программа вводит с лазерного диска файлы, перечисленные в управляющем файле SAM_Cut.dan, выбирает из них данные на указанном горизонте и записывает эти данные в файл SAM_Cut.csv текущего директория. В случае если выборка производится из нескольких файлов, содержимое их объединяется. Одновременно формируется файл протокола работы SAM_Cut.lst. При каждом последующем запуске программы содержимое файлов SAM_Cut.csv и SAM_Cut.lst обновляется. Запуск программы осуществляется путем набора названия программы в командной строке.

- Управляющий файл SAM_Cut.dan

| № п\п | Название параметра | Формат ввода | Пример | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горизонт выбора данных | положительное число, целое или с точкой | 12.5 | Величина горизонта в метрах, для которого будут выбраны данные |
| 2 | Расстояние интерполяции данных по глубине | положительное число, целое или с точкой | 10 | Дистанция в метрах по глубине, в пределах которой можно выполнять интерполяцию (см. рекомендации раздела 3.3 отчета). |
| 3 | Год начала выборки данных | целое | 1898 | Все станции, выполненные раньше этого года, будут пропущены. |
| 4 | Год конца выборки данных | целое | 1994 | Все станции, выполненные позднее этого года, будут пропущены. |
| 5 | Минимальная широта выборки данных | число в формате GGMM.DD, где обозначено: GG - градусы; MM- минуты; DD- сотые доли минуты. | 6600 | Широта - северная положительная, а южная отрицательная. Незначащие цифры минут должны быть заполнены ‘0’. Все станции, расположенные южнее этой широты, будут пропущены. |
| 6 | Максимальная широта выборки данных | число в формате GGMM.DD | 8330.2 | Все станции, расположенные севернее этой широты, будут пропущены. |
| 7 | Минимальная долгота выборки данных | число в формате GGMM.DD | 500 | Долгота - восточная положительная, а западная отрицательная. Незначащие цифры минут должны быть заполнены ‘0’. Все станции, расположенные западнее этой долготы, будут пропущены. |
| 8 | Максимальная долгота выборки данных | число в формате GGMM.DD | 35500 | Все станции, расположенные восточнее этой долготы, будут пропущены. |
| 9 | Название файла исходных данных | текст | D:\DATA\STEP_2\2_09.csv | Текст должен содержать полный путь и название файла исходных данных. При вводе нескольких файлов их названия задаются последовательно друг за другом в отдельной строке. Если длина названия менее 5 символов или первый символ - ‘*’, то данная строка будет пропущена. |

7. Результат работы программы (файл SAM_CUT.CSV)

Формат результирующего файла в основном соответствует формату исходных данных файла, но содержит информацию только на одном выбранном горизонте.

| Наименование параметра* | Номер поряд-ковый | Формат поля | Описание параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| StationCod |  | 10 символов | Код режима станции: - Первые 2 позиции - код страны по списку NODC [1993]; - 3 и 4 позиции - код судна по списку NODC [1993]; - С 5 по 9 позиции - номер рейса; - 10я позиция – тип прибора NODC [1993]. |
| - Year | 2. | целое | Год (YYYY) |
| Month | 3. | целое | Месяц (MM) |
| Day | 4. | целое | День (DD) |
| Time | 5. | 6 символов | Время наблюдения в часах по Гринвичу (HH.HHH - с точностью до тысячных долей часа) |
| Latitude | 6. | число с точкой | Широта в градусах (GGGG.GGG - с точностью до тысячных долей градуса), северная широта – положительная, южная - отрицательная |
| Longitude | 7. | число с точкой | Долгота станции в градусах (GGGG.GGG - с точностью до тысячных долей градуса), восточная - положительная, западная – отрицательная |
| Depth | 8. | число с точкой | Глубина станции в метрах (DDDDD.D - с точностью до десятых долей метра) |
| L 1 | 1 | число с точкой | Горизонт наблюдения в метрах (DDDDD.D - с точностью до десятых долей метра) |
| T 1 | 2 | число с точкой | Температура воды в градусах Цельсия (GGG.GG - с точностью до сотых долей градуса) |
| S 1 | 3 | число с точкой | Соленость воды в промилле (GG.GGG - с точностью до тысячных долей промилле) |
| O 1 | 4 | число с точкой | Содержание кислорода в морской воде в мг/л (GGG.GG – с точностью до сотых долей мг/л). |

Каждая океанологическая станция выводится на диск в виде отдельной записи, которая заканчивается символами перехода на новую строку и признаком конца строки (HEX-код=0D0A). Десятичная точка в числовых данных указывается в явном виде. Разделителями между параметрами служит символ запятая (HEX-код=2C). Отсутствующие параметры пропускаются, но разделитель должен быть обязательно. В первой записи результирующего файла приведены названия параметра.

8. Описание файла протокола работы программы SAM_Cut.lst

Протокол результатов расчета SAM_Cut.lst содержит информацию обо всех введенных параметрах, сообщения о сбоях, указание об общем количестве файлов, количестве введенных станций, количестве станций принятых к обработке, а так же количестве и диапазоне изменений  выбранных в процессе расчета величин.